Мишуровский Константин Александрович

сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля,

автор и преподаватель факультатива «Курсы церковного звона»

в Коломенской духовной семинарии

Технологическая цепочка организации колокольного звона с точки зрения церковного звонаря

(текст выступления на XХIV Московских областных Рождественских образовательных чтениях, конференция «Проектирование и строительство храмов и храмовых комплексов», 05.12.2016)

Несмотря на сравнительное многообразие специализированных колокольных интернет-сайтов и кажущееся обилие доступной информации, проблема обустройства колокольного звона в целом, по-прежнему остаётся за рамками общецерковного обсуждения. Многочисленные организации и частные лица приступают к развеске колоколов или настройке системы звона без чёткого понимания конечной цели, в меру собственного представления, забывая о многом и не учитывая важное. Все-таки пока ещё рано говорить о том, что в России формируется некий фундамент, на котором в будущем будет построена колокольная профессия и определены её стандарты, хотя уже сегодня можно найти примеры грамотно выполненных проектов по колокольному звону. В настоящем докладе я постараюсь объединить различные аспекты оборудования колокольного звона в сравнительно упорядоченную схему, представляющую собой технологическую последовательность устроения колокольного звона от идеи до воплощения. Вот эта последовательность.

Исходной точкой является замысел, пожелание заказчика, общее представление о том, какой колокольный звон был бы уместным в определённых условиях.

Затем начинается проектирование колокольни (или разработка проекта реставрации, если колокольня уже существует).

В процессе такого проектирования осуществляется подбор колоколов по весам и акустико-архитектурный расчёт схемы развески колоколов на ярусе звона. На этом этапе определяется колокольный завод, который может осуществить литьё, определяются весовые и габаритные параметры будущих колоколов.

Полученные данные (пожелания заказчика по составу колокольного подбора и план развески колоколов, наложенный на чертёж колокольни) передаются конструкторам, которые рассчитывают несущую способность балок, их сечение и материал, способ крепления конструкций и возможные варианты монтажа колоколов.

Одновременно с этим, заказчик определяет список рельефных икон для колоколов и формирует точный текст вкладных надписей, с учётом возможности их размещения на поясах колоколов (учитывается шрифтовое решение, плотность текста, количество знаков, распределение текстовых строк по поясам).

Все вышеперечисленное становится основой для технического задания на колокола, которое подписывается заказчиком и с этого момента становится письменным приложением к договору с литейным заводом на изготовление колоколов, обязательным для исполнения.

На основе прорисей в техническом задании скульптор изготавливает рельефные иконы в виде полноразмерных гипсовых макетов, предназначенных в дальнейшем к переводу в восковые заготовки - эти иконы рассматриваются и утверждаются заказчиком.

Затем следует этап «обнарядки»: восковые заготовки рельефных икон, орнаментальных поясов и надписей на заводе монтируют на криволинейной поверхности колокольной заготовки, после чего заказчику или его представителю необходимо досконально проконтролировать «наряженную» модель на предмет возможных несоответствий в размещении элементов или ошибок в текстах колокольных надписей. Это последний этап, на котором возможен такой контроль, поскольку сразу после этого модель колокола отправляется в формовку.

После формовки колоколов и необходимых подготовительных процедур осуществляется заливка, и эта часть работы находится полностью в зоне ответственности литейного завода.

Через определённое время после окончания литья колокол изымается из формы и производится отделка его поверхности.

После этого заказчику важно лично или с помощью своего представителя осуществить приёмку колоколов на заводе, чтобы убедиться в их технической исправности, проконтролировать качество готовых рельефов, поверхности колоколов на предмет пористости и иных литейных дефектов. В случае нареканий колокола не принимаются, а происходит их повторная отливка (либо доработка, если недостатки носят косметический характер).

По окончании отделки колоколов проверяют их звучание. Для этого на заводе можно провести пробный звон, осуществить звукозапись и потребовать акустический паспорт на каждый колокол. Такой паспорт должен содержать все параметры колоколов (веса, габариты), а также интерпретацию акустического спектра в виде графиков и нотных строк.

Когда колокола приняты заказчиком, договор с заводом закрывается по акту сдачи-приёмки и производится транспортировка колоколов с завода к храму. В некоторых случаях договор предписывает заводу взять на себя обязанности по транспортировке колоколов до храма, но тогда заказчику будет трудно или невозможно провести полноценную приёмку колоколов, с возможностью их возврата на переливку или доработку. Поэтому в последнем случае лучше всего обеспечить приёмку колоколов на заводе, а транспортировку проводить по гарантийному письму.

Одновременно с колокольным литьём, заказчик определяет подрядчика или субподрядную организацию, которая будет проводить подъем колоколов, их развеску на ярусе звона и устройство системы. Рекомендуется приглашать для работы на этом этапе бригаду, имеющую опыт в специфических колокольных проектов, портфолио и положительные отзывы предыдущих заказчиков.

На площадке перед колокольней, после разгрузки колоколов, происходит подготовка к их торжественному освящению, после чего колокола освящаются церковным чином.

Подъем колоколов на ярус звона проводится либо сразу же после их освящения, либо отдельно. Последнее желательно, чтобы не вносить элемент нервозности в сложный ряд технических операций подъёма.

Колокольные балки, если это стальные конструкции, обшивают деревом в короб. Для каждого колокола изготавливают хомуты подвески, с учётом сечения балок и параметров колокольной короны. Изготовление хомутов лучше всего поручить специализированной компании, имеющей необходимый опыт.

Затем колокола поднимают на ярус звона, монтируют их на колокольные балки, на предварительно подготовленных хомутах. Для этого предварительно составляется план производства работ и рабочие чертежи вспомогательных конструкций для заведения колоколов на ярус звона.

После размещения колоколов на балках начинается последний этап работы, который может провести только узкий специалист – звонарь-консультант. Это обустройство системы приводов для колокольного звона и звонарских приспособлений.

Часто бывает необходимо предварительное моделирование будущей системы звона с помощью временных конструкций и шнура. На этом этапе определяется геометрическая конфигурация будущего постоянного управления звоном.

По результатам моделирования проводится первый пробный колокольный звон. Все дальнейшие работы можно проводить через некоторое время, когда закончатся отделочные работы на ярусе звона. Эта «технологическая пауза» удобна ещё и для того, чтобы звонарь смог опробовать новый колокольный звон, внёс коррективы в расположение тяг и оттяжек, подготовившись к настройке постоянной системы.

В рамках создания постоянной системы звона сооружается помост звонаря. Это, как правило, лёгкая металлическая конструкция с жёстким каркасом и акустически-прозрачным настилом (решётка, просечной лист). От помоста звонаря зависит не только удобство будущего звона, но и главное – безопасность.

Также готовят звонарскую оснастку (подзвонный столбик, педали, элементы крепления тросов и узлы соединения тяг друг с другом).

Специалист-звонарь выполняет точную настройку системы колокольного звона. Если система собрана правильно, то она не будет требовать сервисного обслуживания в течение нескольких лет после создания.

Последний этап – это итоговый колокольный звон (часто такое событие приурочено к освящению храма, посещению его Правящим Архиереем и другим памятным событиям). Далее необходим инструктаж звонаря-настройщика и, если потребуется, обучение (или пеореобучение) штатных звонарей, с определением порядка совершения звонов в дальнейшем, вопросов безопасности на колокольне. В течение нескольких месяцев звонарь-настройщик должен оставаться доступным для обратной связи, чтобы решать все возникающие вопросы. Затем, как правило, ситуация стабилизируется и переходит в привычное русло: в храме появился собственный постоянный колокольный звон!

*   *   *

Технологическая цепочка обустройства звона, приведённая здесь, разумеется, не претендует на полноту. Но даже из этого списка задач и этапов видно, что организация колокольного звона требует привлечения квалифицированных специалистов под контролем и при непосредственном участии опытного церковного звонаря.

Сложность задачи состоит ещё и в том, что традиция церковного звона в России никогда не была чем-то единым, однородным. Если мы обратимся к историческим источникам в поисках некоего стандарта, отправной точки, мы будем разочарованы. В качестве примера приведём несколько старых картин и фотографий. На картине М. Я. Виллие изображён звон на соборной звоннице Ростова Великого в начале XX века. Достоверность и точность этого изображения не вызывает сомнений. Мы видим, что колокольные языки подведены с помощью верёвок либо для ручного управления, либо к доскам-педалям. Весь звон совершается командой звонарей, причём звонящие находятся на значительном расстоянии от своих колоколов, а тяги идут под весьма неудобным углом. Кажется, что такая система звона не оптимальна и нуждается в усовершенствовании, но на самом деле она стала классическим образцом устроения одного из самых выразительных колокольных звонов России – Ростовского звона, и должна бережно сохраняться как часть национального культурного наследия.

На другой представленной здесь фотографии мы видим, как был устроен колокольный звон в Соловецком монастыре незадолго до революции и разорения монастыря. Место звонаря необычно для нас – это не открытая площадка возле проёма колокольни, а угол одного из пилонов яруса звона. Там даже была установлена стасидия (особый деревянный «станок», позволявший инокам стоять во время длинных богослужений, опираясь на спинку и подлокотники). Здесь стасидия превратилась в звонарскую «будку». Это своеобразный «помост звонаря», а проволочные тяги, заканчивающиеся крюками, приведены к единой опоре для звона левой рукой. Под большим благовестником находился ещё один звонарь – «подзвонок», который приводил язык колокола в движение и ударял в благовестник «в оба края».

Ещё одно свидетельство – это старинная фотография звона на колокольне Федоровского собора в Санкт-Петербурге, недалеко от Московского вокзала. Мы видим довольно необычную конструкцию, напоминающую велосипедное седло, на котором сидит звонарь и нажимает обеими ногами на две доски-педали, к которым подведены целых три цепи от больших колоколов. При этом левой и правой рукой звонарь управляет цепными связками, идущими к языкам малых и средних колоколов. Можно только представить, какие движения совершал звонарь руками и ногами одновременно во время своего трезвона. При возрождении звона в нынешнем Федоровском соборе такой способ звона, разумеется, воссоздан не был.

Приведённые здесь примеры показывают, что мы не можем непосредственно ориентироваться на эти свидетельства времени как на руководство к действию. Впрочем, количество таких изображений недостаточно, чтобы составить общее представление, хотя и очевидно, что в каждом случае звон устраивали так, как было удобно звонарям и насколько им хватало технической смекалки.

Ещё более древние исторические источники дают нам ещё более условные представления о рассматриваемом предмете. Например, миниатюры Летописного Лицевого Свода во множестве показывают нам не только колокола, но и процесс самого колокольного звона. Увы, все эти изображения не лишены условности в главном, хотя и передают нам иногда целый ряд технических подробностей. В представленном здесь примере звонарь держит правой и левой рукой верёвки от двух колоколов – по одной в каждой руке – и таким образом совершает несложный звон. Другие изображения показывают исчезнувший способ колокольного звона, когда раскачивали сами колокола. Способ звона в языки и «очепной» сосуществовали друг с другом, что можно заметить на миниатюре Лицевого свода, посвящённой освящению колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.

Живописные картины рубежа XIX - XX веков дают нам некоторое представление о техническом состоянии колокольного звона. Наряду с уже упомянутой картиной Виллие, можно вспомнить трогательную картину Ивана Горюшкина-Сорокопудова, где изображено тихое утро на звоннице Воскресенского монастыря в Угличе. Видно, что колоколов на звоннице мало, в проёме была  вынута кладка, чтобы поместился большой колокол, но он отсутствует на картине, и остался лишь его «след» в кладке звонницы. Язык второго колокола чрезмерно опустился (расслабилась подвеска) и поэтому во время звона язык касался колокола неправильно, такой дефект представлял опасность для сохранности колокола и мог вызвать появление трещины. Педаль от большого колокола была в нерабочем состоянии, поскольку тяга от языка даже не была должным образом натянута. Все это не выглядит какой-то гиперболой: вполне возможно, что так и обстояли дела на этой звоннице перед революцией. Что не дает нам повода для обобщений. Все-таки Россия тогда славилась своим колокольным звоном: множество колоколен были буквально преисполнены колоколами.

Интересный пример – фотографии колоколен, сделанные в последние три десятилетия до 1917 года. При внимательном рассмотрении становится очевидно, что во многих случаях колокольни были оснащены колоколами весьма солидного веса. Более того – эти колокола не скрывали в глубине колоколен, а выносили в максимально открытое пространство колокольных проёмов. Таких примеров масса – и у Найденова, и у Прокудина-Горского, и у других. Очень часто мы видим, что большие колокола располагались непосредственно над входом в храм - там, где в современных условиях всегда устраивают помост для звонаря и располагают колокола наименьшего веса. При нынешнем распространённом подходе звонарь превращается в «солиста», а главный колокол становится «аккомпанементом». А ведь ещё сто лет назад все было совершенно наоборот: главные колокола распространяли на большие расстояния волну мощного и протяжного звука, а трезвон малых колоколов словно «венчал» церковный благовест, становился звуковым узором, украшением. Но никак не соло.

На одной из представленных фотографий мы видим, что ради того, чтобы разместить большой колокол в проем колокольни, в её кладке были вынуты кирпичи, образовывая «паз» для колокола, превышавшего диаметром размах колокольного проёма. Такие «пазы» во множестве встречаются на сохранившихся колокольнях, лишённых теперь своих исторических колоколов, и по обилию подобных примеров можно судить о том, насколько мощный, величественный звон плыл над городами и сёлами...

В настоящее время повсеместно применяется иной подход, исторические примеры которого, в свою очередь, легко обнаружить. Например, в Троице-Сергиевой Лавре, на втором ярусе большой колокольни, предположительно еще в конце 18 века были установлены восемь колоколов малого веса, в которые звонят правой и левой рукой, в то время как колокола большого веса находятся за спиной звонаря. Такой способ звона был распространён и раньше, но был далеко не единственным.

В Храме Христа Спасителя с западной стороны, над торжественными главными входными вратами, на двух колокольнях – боковых главах собора – располагались два самых тяжёлых благовестника, весом две тысячи и одну тысячу пудов. Зазвонный ряд колоколов был расположен в северо-восточной главе-колокольне, над алтарём Храма. Эта схема развески воссоздана и теперь.

На колокольне Ивана Великого в Московском Кремле на первом ярусе Ивановского столпа, в проёмах, которые смотрят в сторону Соборной площади, размещены целых три колокола весом по семь тонн каждый, а на втором ярусе с той же западной стороны были три колокола весом от двух до трёх тонн. Малые колокола располагались выше, на третьем ярусе колокольни, под двускатной кровлей на дополнительных опорах. Эта «будка» с колоколами не украшала верх колокольни, но именно оттуда раздавался «зазвон» малых колоколов, в то время, как на двух ярусах ниже гудели тяжёлые колокола.

Если бы мы сейчас начали следовать этому подходу, то на многих современных колокольнях не удалось бы в ближайшее время начать колокольные звоны, ведь отливка колоколов большого веса требует ощутимых материальных затрат. Возможно, именно поэтому традиция размещения малых колоколов «на авансцене» в настоящее время возобладала. Впрочем, есть и исключения – например, колокольня храма Спаса Преображения в Тушине, где большие колокола в середине 1990-х годов были интуитивно размещены по периметру яруса звона.

Звон в малые и средние колокола, образующие звукоряд, требует непременного обустройства звонарского помоста. Рассмотрим вкратце параметры помоста и некие технические нюансы, которых следует придерживаться. На иллюстрации показана трёхмерная модель квадратной в плане типичной колокольни XIX века. На верхнем ярусе колокольни колокола развешаны так, что малые (зазвонные) расположены над входом в храм, а остальные размещены на балках остальных проёмов, образуя нарастающий по весам ряд против часовой стрелки, если смотреть в плане. Главный колокол находится по центру колокольни на перекрестье колоколонесущих балок.

Такая схема позволяет звонарю визуально контролировать происходящее непосредственно под колокольней, а прихожане ясно слышат колокольный звон до входа в храм. В наше время распространился иной тип храмов – центричных, когда колокольня объединяется с объёмом церковной главы. Такие храмы выглядят, возможно, эффектно и не требуют согласования отдельного сооружения колокольни, но этот подход скрывает в себе целый ряд существенных недостатков.

Во-первых, колокольный звон плохо слышно у входа в храм, в силу неизбежной «пирамидальной» конфигурации храма, когда ось «колокольня – вход в храм» оказывается наглухо отгороженной нижележащими конструкциями храма: выносами кровли, фасадами с венчающими их килеобразными декоративными элементами.

Во-вторых, доступ для звонаря на такую колокольню в главе храма всегда осложнён множественными переходами и лестницами, с необходимостью подъёма до уровня хоров, затем в служебное чердачное помещение с обходом устройств вентиляции и энергообеспечения храма, а затем – в узкий вертикальный объём в основании колокольни. Все это может помешать быстрому и безопасному доступу звонаря на колокольню в случае возникновения срочных ситуаций в ходе праздничных богослужений или торжественной встречи архиерея.

Продолжим краткий рассказ о технических особенностях обустройства звона на колокольне. От перекрытия колокольни на помост звонаря ведёт собственная лестница, а уровень настила помоста рассчитан так, чтобы между ним и нижней плоскостью балки с малыми колоколами было расстояние строго 180 см. Именно при такой дистанции удаётся направить тяги колоколов под прямым углом к их языкам, что значительно облегчает механику управления звоном.

Отдельного внимания заслуживает устройство хомутов подвески колоколов. Эти узлы должны соответствовать двум требованиям, почти противоположным друг другу. С одной стороны, хомуты должны обеспечивать стабильное положение колоколов во время звона. С другой стороны – позволять колоколам в некоторой степени покачиваться, обеспечивая продолжительное звучание и сохранность конструкций колокольни при звоне.

Есть свои особенности и при выборе фурнитуры для обустройства колокольного звона. Например, использование цепей для управления малыми и средними колоколами приводит к неудобству точной настройки длины тяг, а также к нежелательным призвукам при звоне и к провисанию цепей под собственным весом. Поэтому цепи пригодны только для управления языками тяжёлых колоколов - тогда при правильном выборе размеров цепей и углов оттяжек цепи могут даже помогать звонарю, играя роль своеобразных противовесов.

Наиболее удачным современным материалом для системы звона является стальной оцинкованный трос. Но в использовании троса есть свои ограничения. Главная проблема состоит в том, что при сравнительно сильном натяжении трос плохо работает на излом и вскоре выходит из строя. Это решается применением подвижных креплений, а также «правилом тупого угла»: оттяжки должны соединяться так, чтобы при звоне их угол распрямлялся, а не становился острым. Также имеет большое значение правильный подбор зажимов для крепления тросов, обязательное применение коушей и U-образных петель в местах закрепления тросов.

Отдельного внимания заслуживает распространённая, увы, практика закрепления тросов с применением анкерных петель или крючков в кладке стены. Применение такого недолговечного и даже в каком-то смысле «варварского» метода говорит о непонимании механической природы колокольного звона как циклического воздействия сил на конструкции. В результате, через некоторое время после, казалось бы, успешной сдачи объекта, на колокольне начинаются проблемы. В местах крепления анкерных элементов появляются трещины, отпадает штукатурка, и крепления выскакивают из стены.

Надеюсь, что все перечисленные здесь примеры и технические подробности достаточно показательны, чтобы сделать однозначный вывод: при всем многообразии методов и при невозможности буквально следовать историческим подходам, со временем должны быть сформированы профессиональные стандарты оборудования самобытного колокольного звона в России. Начиная от проектирования колоколен и производства колоколов и заканчивая приведением в действие всей системы звона, должна прослеживаться единая цель – сделать колокольный звон безопасным, удобным для звонарей, акустически оптимальным. Колокольня и система колокольного звона, таким образом, будет органично включена в цельный архитектурно-художественный образ храма.