председатель комиссии Союза архитекторов РФ

по культовым сооружениям,

член Консультативно-экспертного совета

при Епархиальном отделе по реставрации

и строительству Кеслер М.Ю.

Проблемы проектирования и строительства храмов (на чём нужно, на чём можно, на чём нежелательно, а на чём нельзя экономить)

(тезисы выступления на XХIII Московских областных Рождественских образовательных чтениях, конференция «Проектирование и строительство храмов и храмовых комплексов», 24.11.2015)

| На чем нужно экономить | 1 Не допускать завышения необходимых для расчетной вместимости храма площадей и объемов помещений, используя рациональные объемно-планировочные решения (например, не экономичен тип храма «под колоколы», где используются дополнительные объемы помещений) 2 Напротив, нужно рационально использовать строительные объемы здания в т.ч. котлован для размещения цокольного этажа с вспомогательными помещениями вместо строительства отдельно стоящего причтового дома; использовать прием сочетания высокого четверика средней части храма с невысокой обстройкой гульбища и др. 3 Рациональный выбор строительных материалов и их использование. Например, толщина наружных кирпичных стен в московском регионе м.б. всего 640 мм при применении многощелевого кирпича. 4 Использование где это возможно естественной вентиляции вместо механической, что сэкономит как единовременные, так и эксплуатационные расходы. 5 Благолепие храма можно достичь не обилием сложного и дорогого декора (как например, использование стилистики узорочья 17 века), а хорошими пропорциями с минимальными декоративными средствами. |  |
| --- | --- | --- |
| На чем можно сэкономить | 1 Вести строительство очередями 2 Использовать в наружной версте не облицовочный, а обычный кладочный кирпич с его обмазкой известковым раствором или «каймовскими» составами. 3 Использовать долговечные и недорогие отделочные материалы, например в полах доломит вместо гранита. 4 Отложить влагоукрашение храма на более дальний период, а до времени: - установить временный иконостас (или установить низкий с минимальной резьбой); - купола покрыть медью, которую позже можно позолотить. 5. Не посылать проект на экспертизу |  |
| На чем нежелательно экономить | 1 Использовать искусственные материалы, имитирующие натуральные (нитридтитан в куполах и пластик в иконостасах, литой камень вместо ручной резки) 2 Применять трехслойную конструкцию наружных стен с использованием бетона и утеплителя вместо сплошной кирпичной кладки 3 Использовать дешевые недолговечные материалы и устройства, что приведет к их быстрому износу и потребует ремонта или замены 4 Использовать некачественные свечи, от копоти которых придется часто перекрашивать стены |  |
| На чем нельзя экономить | 1. Строить без исследования грунтов и без топосъемки 2. Строить без комплексного проекта под руководством церковного профессионального архитектора 3. Строить без официальных договоров с проектной и подрядной организациями, имеющими допуск СРО 4. Применять строительные материалы без сертификата качества 5. Менять в ходе строительства проектные решения в т.ч. с целью уменьшения расходов: по материалам, маркам бетона и раствора, количеству арматуры и т.д.: или не выполнять какое-то проектное решение, например, отмостку вокруг здания, дренаж, и т.д. 6. Строить один храм без сопутствующих зданий, помещений и устройств 7. Пренебрегать установкой охранной и пожарной сигнализации, систем вентиляции 8. Строить некрасивый храм |  |